采购需求

1 服务地点

中共闽浙赣省委机关旧址、红军学校第五分校旧址，位于江西省上饶市横峰县葛源镇，距横峰县35公里，地处闽、浙、皖、赣四省要冲。中共闽浙赣省委机关旧址地处葛源镇枫林村村东，东经117。39’北纬28。37'；红军学校第五分校旧址地处葛源镇葛源村，东经117°40，北纬28°37'。

2 主要服务内容

闽浙赣省委机关旧址群一一中共闽浙赣省委机关旧址、红军学校第五分校旧址的白蚁危害治理。

2.1 文物本体白蚁危害预防及治理处理。

2.2 控制地带范围内白蚁危害环境治理处理。

2.3 白蚁危害防治后期跟踪、监测与研究成果。

2.4 专管人员进行白蚁危害管理培训。

3 服务要求

3.1 根据闽浙赣省委机关旧址群生态环境和白蚁危害现状做好白蚁预防和灭治工作，根据白蚁的生态特性做好施工期内白蚁综合治理工作与施工期后长期检查和维护工作，将白蚁危害控制在最低限度，使其不对建筑文物造成进一步的破坏，确保建筑文物的安全。

3.2 综合治理蚁害防治应与文物建筑保护相结合，应坚持防治结合的工作思路，遵循“不改变文物原状”、“最小干预”等原则，保护文物及其历史环境的真实性和完整性。

3.3 供应商自行踏勘，应详细了解项目情况，根据不同的地点和条件，因地制定，药物屏障处理、毒土处理、灯光诱杀法、药物消杀法、诱饵集中群杀法、白蚁综合监测等方法进行施工。

3.4 做到合理布置施工场地，各种设施必须符合规定标准，做到场地整洁、标志醒目、生产环境达到标准作业要求。

3.5 防治药品必须遵守《中华人民共和国农药管理条例》，须取得《农药登记证》、《农药生产许可证》、《产品企业标准证》。药物空罐处理率100%，药物无泄漏，确保施工安全。

4 工程量清单

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址：中共闽浙赣省委旧址白蚁防治工程 |  |  |  |
| 1 |  | 文物本体白蚁药物防治 | m2 | 650 |
| 2 |  | 白蚁防治隔离带设置 | m | 150 |
| 3 |  | 园林绿化防治药物处理 | m2 | 1040 |
| 4 |  | 清理清理白蚁巢 | m2 | 1690 |
| 5 |  | 白蚁综合监测 | 项 | 1 |
| 6 |  | 木蜂、蠹虫治理 | m2 | 650 |
| 7 |  | 地表开挖及恢复 | 项 | 1 |
|  | 地址：中国工农红军学校第五分校旧址白蚁防治工程 |  |  |  |
| 1 |  | 文物本体白蚁药物防治 | m2 | 1200 |
| 2 |  | 白蚁防治隔离带设置 | m | 1500 |
| 3 |  | 园林绿化防治药物处理 | m2 | 3000 |
| 4 |  | 清理清理白蚁巢 | m2 | 4200 |
| 5 |  | 白蚁综合监测 | 项 | 1 |
| 6 |  | 木蜂、蠹虫治理 | m2 | 1200 |
| 7 |  | 地表开挖及恢复 | 项 | 1 |

5 药品及设备清单

| 序号 | 名称 | 主要工作内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吡虫啉悬浮剂 | 文物本体白蚁药物防治、园林绿化防治药物处理 | Kg | 800 |
| 2 | 氟虫腈悬浮剂 （拜耳特密得悬浮剂） | 文物本体白蚁药物防治、园林绿化防治药物处理 | Kg | 70 |
| 3 | 联苯菊酯悬浮剂 | 文物本体白蚁药物防治、白蚁防治隔离带设置、园林绿化防治药物处理 | Kg | 1800 |
| 4 | 氟虫腈白蚁粉 | 文物本体白蚁药物防治、园林绿化防治药物处理 | Kg | 220 |
| 5 | 乐斯本（毒死蜱） | 文物本体白蚁药物防治、白蚁防治隔离带设置、园林绿化防治药物处理 | Kg | 300 |
| 6 | 地下型监测装置 | 白蚁综合监测 | 套 | 160 |
| 7 | 网络监测站 | 白蚁综合监测 | 台 | 1 |
| 8 | 40%乐果乳油 | 木蜂、蠹虫治理 | Kg | 105 |
| 9 | 诱杀包 | 园林绿化防治药物处理 | Kg | 750 |
| 10 | 诱杀灯 | 园林绿化防治药物处理 | 盏 | 8 |
| 11 | 木材防腐保护剂 | 对建筑木构件做防腐防虫处理 | Kg | 190 |

注；防治、监测面积5890m2（本体：1850m2、周边环境：4040m2）

6 防治药品技术参数及配置要求

6.1 吡虫啉悬浮剂剂型

悬浮剂；外观：应可流动、易测量体积的乳白蚁悬浮剂液体。

6.1.1 蚍虫啉质量分数：（20.0±1.2）%；

6.1.2 悬浮率：≥90%；

6.1.3 PH值：6.0-9.0；

6.1.4 傾倒性：傾倒后残余物≤3.0%，洗涤后残余物≤0.5%；

6.1.5 筛析（通过75um试验筛）：≥98%；

6.1.6 持久起泡性（1min后）：≤40mL；

6.1.7 农药登记数据信息规定作物/场所为：土壤、防治对象为：白蚁。

6.2 氟虫腈悬浮剂

悬浮剂；外观：应可流动、易测量体积的乳白蚁悬浮剂液体。氟虫腈悬浮剂与拜耳特密得悬浮剂是同种药。

6.2.1 氟虫氰质量分数：（2.5±0.3）%；

6.2.2 悬浮率：≥90%；

6.2.3 PH值：5.0-0.7；

6.2.4 傾倒性：傾倒后残余物≤5.0%，洗涤后残余物≤0.5%；

6.2.5 筛析（通过75um试验筛）：≥98%；

6.2.6 持久起泡性（1min后）：≤40mL；

6.2.7 农药登记数据信息规定作物/场所为：土壤、防治对象为：白蚁。

6.3 联苯菊酯悬浮剂

悬浮剂；外观：应可流动、易测量体积的乳白蚁悬浮剂液体。

6.3.1 联苯菊酯质量分数：（15±0.9）%；

6.3.2 悬浮率：≥90%；

6.3.3 PH值：4.0-7.0；

6.3.4 傾倒性：傾倒后残余物≤5.0%，洗涤后残余物≤0.5%；

6.3.5 筛析（通过75um试验筛）：≥98%；

6.3.6 持久起泡性（1min后）：≤40mL；

6.3.7 农药登记数据信息规定作物/场所为：土壤、防治对象为：白蚁。

6.4 氟虫腈白蚁粉

剂型：粉剂；外观：白色粉末。

6.4.1 氟虫氰质量分数：（0.5±0.1）%；

6.4.2 PH值：7.0-10.0；

6.4.3 水分：≤3.0；

6.4.4 筛析（通过75um试验筛）：≥98%；

6.4.5 农药登记数据信息规定作物/场所为：土壤、防治对象为：白蚁。

注：美国环保署已下令逐步淘汰乐斯本的使用。这种杀虫剂已被赶下零售货架，并且到2002年时将仅限于非常具体的一些用途。国内农业部不提倡使用，故本药物不建议使用。