采购需求

1、项目名称：2024年度天元区堤防及水库白蚁防治服务。

2、项目编号：政府采购编号：株天财采计[2024]000101号

委托代理编号：湘智采字[2024]第0243号

3、采购方式：竞争性谈判。

4、采购预算：701683.65元。

- 计费依据：执行湘建价〔2020〕56号文湖南省住房和城乡建设厅关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准的通知》、湘建价[2019]47号文《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》、《湖南省水利水电工程设计概(估)算编制规定》、湘建价 2022 146号 湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)，计取工程税费。材料价格按株建造字[2024]第四期8月《株洲建设工程造价信息》材料预算单价计算，价格信息缺项材料结合市场单价计算。

5、项目概况：天元区堤防长度为48公里，小型水库为24座，其中小一型水库一座、小二型水库二十三座（详见表格：水库名称及类型）。水利工程白蚁灭治可因地制宜，采用挖巢法、饵剂诱杀法药物灌浆法等。灭治措施应不污染土壤和水质、不损害主体工程安全。

| 序号 | 水库名称 | 水库类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 白石塘水库 | 小（二）型 |
| 2 | 苍霞水库 | 小（二）型 |
| 3 | 茨菇塘水库 | 小（二）型 |
| 4 | 大塘水库 | 小（二）型 |
| 5 | 大鱼塘水库 | 小（二）型 |
| 6 | 道士塘水库 | 小（二）型 |
| 7 | 横塘水库 | 小（二）型 |
| 8 | 建强水库 | 小（二）型 |
| 9 | 江灵水库 | 小（二）型 |
| 10 | 苦竹塘水库 | 小（二）型 |
| 11 | 岐塘水库 | 小（二）型 |
| 12 | 石塘水库 | 小（二）型 |
| 13 | 太高水库 | 小（二）型 |
| 14 | 太沙塘水库 | 小（二）型 |
| 15 | 托塘水库 | 小（二）型 |
| 16 | 乌冲水库 | 小（二）型 |
| 17 | 稀泥塘水库 | 小（二）型 |
| 18 | 小驹塘水库 | 小（二）型 |
| 19 | 形前水库 | 小（二）型 |
| 20 | 丫塘水库 | 小（二）型 |
| 21 | 油炸塘水库 | 小（二）型 |
| 22 | 月塘水库 | 小（二）型 |
| 23 | 月形水库 | 小（二）型 |
| 24 | 山塘水库 | 小（一）型 |
| 25 | 堤防 | 32.69公里 |

6、现场踏勘：本项目采购人不单独或分别组织任何一个供应商进行现场踏勘；供应商可自行对项目现场和周围环境进行勘察，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料，成交单位签订合同和实施过程中，不得以不完全了解施工现场情况为由，提出任何形式的增加造价或索赔要求，供应商踏勘现场所发生的一切费用和责任概由供应商自行负责。

7、综合治理方案

7.1、由于防治范围分布广、涉及领域多、白蚁种类多、危害程度和危害对象各不相同、供应商在响应前，须对所有防治范围进行勘察现场，有关费用自理，勘察期间发生的意外自负。

7.2、供应商须根据现场勘察情况，制定相对应的治理方案，拟定现场情况及综合治理方案。

8、防治工期及管护

8.1、成交单位在防治期内对采购人采购确定的区域范围内实施，全面白蚁危害治理工作（包括全面清理、全范围施药），每次施药后认真检查白蚁取食药剂情况、施药效果。成交单位在2024年内须完成所有防治工作。

8.2、严格按照防治结合、治理为主的方针，对防治范围内所有水库每季度进行1～2次预防处理。

8.3、管护期不低于一年，具体时间以政府采购合同为准，期间对防治范围内的所有区域进行检查每季度检查一次，发现蚁害及时处理。

8.4、成交供应商须根据现场实际情况派专业技术人员2人以上现场跟踪指导，并负责对施药作业人员进行技术培训（培训内容包括但不限于药剂、药量、施用方法、施药时间、注意事项等）。

8.5、要求供应商配备专门的白蚁危害综合治理工具车（属于供应商公司名下的白蚁综合治理车辆）。

8.6、实施区域内进行灭蚁及常年维护，每年4～6月，9～11月进行春秋两季集中灭蚁，每月消杀次数不少于一次。其余月份，每月进行不少于两次的巡查，发现问题立即防治并形成记录、台账；每季度汇总，及时报采购人存档。

8.7、负责合同期内合同范围内防制工作的资料收集整理归档工作，做好工作记录，建立施药服务卡，做到资料规范、齐全、不缺项，及时报采购人存档。

8.8、出具防治检测验收报告及防治总结报告（具体时间以业主单位通知为准）。

9、药物要求

9.1、白蚁防治工程药物的选择和使用，必须遵守《中华人民共和国农药管理条理》。

9.2、不得使用国家明令禁止的药物。

9.3、所使用的药物“三证”齐全（即农药登记证、农药生产许可证、农药标准），且列表注明药物生产厂家、产品型号规格、技术参数等资料。

9.4、白蚁防治使用的药物必须遵循“高效、低毒、对环境友好”的原则。

9.5、不同类型的药剂严禁擅自混配使用。

9.6、施工过程中，根据当地气候、土壤、地下水及现场的具体情况，需要对药剂的使用浓度和剂量进行调整的，必须严格控制调整幅度，同时作好详细的配置和使用记录。

9.7、应根据有关规定制定科学规范的药剂管理制度并严格执行。

9.8、在消除蚁害过程中，禁止对周边环境造成污染。

10、验收要求

10.1、项目验收严格按采购文件采购清单及说明、采购合同的有关规定执行。

10.2、完成后通过采购人组织相关人员参与竣工验收，以下情况验收不合格：

（1）使用无三证药物、未按药物配比要求和设计安装量等，验收不合格；

（2）防治范围树木受白蚁危害比例超过5%，验收不合格。

10.3、成交单位需要确保白蚁危害综合治理项目按期验收合格，否则扣除50%质量保证金。

10.4、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交单位原因造成的，由成交单位承担检测费用；否则，由采购人承担。

10.5、项目验收不合格，由成交单位返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交单位承担。连续两次项目验收不合格的，扣除全部质量保证金，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由成交单位承担。

11、付款方式

11.1、服务款的支付方式：具体在签定合同时商定。

12、质量保证及安全措施

12.1、成交供应商须认真履行所有与采购人达成的协议约定。

12.2、成交供应商须以表格制实施管理，所有服务工作流程、计划都须进行详细分类记录。

12.3、成交供应商须接受采购人相关部门全方位的监督。

12.4、本项目施药种类及药品使用方法，报采购人相关部门确认。

12.5、成交供应商的施工员须经过专业培训方可上岗，并有丰富的施工经验。

12.6、白蚁防治应充分考虑生态环境保护因素，确保安全。

第一节 采购清单一览表

| 包名称 | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 2024年度天元区堤防及水库白蚁防治服务 | 详见工程量清单 | 1项 |

注：1、“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2024年度天元区堤防及水库白蚁防治工作服务总量

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 河堤防治 | km | 32.69 |
| 1 | 一级危害情况 | km | 12.67 |
| 2 | 二级危害情况 | km | 14.98 |
| 3 | 三级危害情况 | km | 5.04 |
| 4 | 河堤挖巢 | 个 | 20 |
| 二 | 水库防治 | 座 | 24 |
| 1 | 一级危害情况 | 座 | 16 |
| 2 | 二级危害情况 | 座 | 6 |
| 3 | 三级危害情况 | 座 | 2 |
| 4 | 水库挖巢 | 个 | 24 |
| 三 | 巡查 | 月 | 12 |
| 1 | 一年内定期巡查治理 | 年 | 1 |

河堤防治服务工作清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 河堤防治（一级危害） |  | 1000m | 12.67 |
| （一） | 白蚁危害监测 |  |  |  |
| 1 | 堤防 | 1.堤防：离堤身 迎水面（30m）+背水面（25m）； 2. 诱杀装置规格：13*18*21cm引诱桶+灭杀药粉； 3.工程勘测、监测布置图绘制、监测器埋设以及工作成果汇编。 | 1000m2 | 696.85 |
| （四） | 施药 |  |  |  |
| 1 | 施药 | 1.蚁患区表层普遍施药； 2.药液宜渗透土层5 cm～6 cm。 | 100m2 | 6,968.50 |
| 二、 | 河堤防治（二级危害） |  | 1000m | 14.98 |
| （一） | 白蚁危害监测 |  |  |  |
| 1 | 堤防 | 1.堤防：离堤身 迎水面（30m）+背水面（25m）； 2. 诱杀装置规格：13*18*21cm引诱桶+灭杀药粉； 3.工程勘测、监测布置图绘制、监测器埋设以及工作成果汇编。 | 1000m2 | 823.90 |
| （三） | 灌浆 (主要指锥探灌浆)单位孔深干料灌入量（m3/m) |  |  |  |
| 3 | ≤0.07 | 机具就位、布孔、锥孔、制浆、灌浆、堵孔、转移以及工作成果汇编 | 100m | 29.50 |
| （四） | 施药 |  |  |  |
| 1 | 施药 | 1.蚁患区表层普遍施药； 2.药液宜渗透土层5 cm～6 cm。 | 100m2 | 8,239.00 |
| 三、 | 河堤防治（三级危害） |  | 1000m | 5.04 |
| （一） | 白蚁危害监测 |  |  |  |
| 1 | 堤防 | 1.堤防：离堤身 迎水面（30m）+背水面（25m）； 2. 诱杀装置规格：13*18*21cm引诱桶+灭杀药粉； 3.工程勘测、监测布置图绘制、监测器埋设以及工作成果汇编。 | 1000m2 | 277.20 |
| （三） | 灌浆 (主要指锥探灌浆) |  |  |  |
| 3 | ≤0.07 | 机具就位、布孔、锥孔、制浆、灌浆、堵孔、转移以及工作成果汇编 | 100m | 16.25 |
| （四） | 施药 |  |  |  |
| 1 | 施药 | 1.蚁患区表层普遍施药； 2.药液宜渗透土层5 cm～6 cm。 | 100m2 | 2,772.00 |
| 四 | 河堤挖巢 |  |  |  |
| 1 | 挖巢 | 人工开挖至主巢、捕捉蚁王蚁后、施药灭杀、回填夯实以及工作成果汇编 | 1巢 | 20.00 |

水库防治服务工作清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 水库防治（一级危害） |  | 座 | 16.00 |
| （一） | 白蚁危害监测 |  |  |  |
| 1 | 水库 | 1.坝体，背水面范围； 2. 诱杀装置规格：13*18*21cm引诱桶+灭杀药粉； 3.工程勘测、监测布置图绘制、监测器埋设以及工作成果汇编。 | 1000m2 | 21.95 |
| （三） | 灌浆 (主要指锥探灌浆)单位孔深干料灌入量（m3/m) |  |  |  |
| 3 | ≤0.07 | 机具就位、布孔、锥孔、制浆、灌浆、堵孔、转移以及工作成果汇编 | 100m | 12.63 |
| （四） | 施药 |  |  |  |
| 1 | 施药 | 1.蚁患区表层普遍施药； 2.药液宜渗透土层5 cm～6 cm。 | 100m2 | 219.48 |
| （五） | 隔离区域安放诱杀监测器 |  | m | 3,147.89 |
| 1 | 隔离区域安放诱杀监测器 | 1.安放诱杀监测器； 2.按隔离长度间距10m； | 个 | 314.79 |
| 二、 | 水库防治（二级危害） |  | 座 | 6.00 |
| （一） | 白蚁危害监测 |  |  |  |
| 1 | 水库 | 1.坝体，背水面范围； 2. 诱杀装置规格：13*18*21cm引诱桶+灭杀药粉； 3.工程勘测、监测布置图绘制、监测器埋设以及工作成果汇编。 | 1000m2 | 8.60 |
| （三） | 灌浆 (主要指锥探灌浆)单位孔深干料灌入量（m3/m) |  |  |  |
| 3 | ≤0.07 | 机具就位、布孔、锥孔、制浆、灌浆、堵孔、转移以及工作成果汇编 | 100m | 9.38 |
| （四） | 施药 |  |  |  |
| 1 | 施药 | 1.蚁患区表层普遍施药； 2.药液宜渗透土层5 cm～6 cm。 | 100m2 | 86.00 |
| （五） | 隔离带 |  |  |  |
| 1 | 隔离带 | 1.人工清表； 2.人工挖隔离土沟0.6*0.4m； 3.回填土及每米施用2L-3L的白蚁防治药液进行毒土处理； | m | 976.63 |
| 三、 | 水库防治（三级危害） | 含2座副坝 | 座 | 2.00 |
| （一） | 白蚁危害监测 |  |  |  |
| 1 | 水库 | 1.坝体，背水面范围； 2. 诱杀装置规格：13*18*21cm引诱桶+灭杀药粉； 3.工程勘测、监测布置图绘制、监测器埋设以及工作成果汇编。 | 1000m2 | 1.94 |
| （三） | 灌浆 (主要指锥探灌浆) |  |  |  |
| 3 | ≤0.07 | 机具就位、布孔、锥孔、制浆、灌浆、堵孔、转移以及工作成果汇编 | 100m | 7.63 |
| （四） | 施药 |  |  |  |
| 1 | 施药 | 1.蚁患区表层普遍施药； 2.药液宜渗透土层5 cm～6 cm。 | 100m2 | 19.40 |
| （五） | 隔离带 |  |  |  |
| 1 | 隔离带 | 1.人工清表； 2.人工挖隔离土沟0.6*0.4m； 3.回填土及每米施用2L-3L的白蚁防治药液进行毒土处理； | m | 344.60 |
| 四 | 水库挖巢 |  |  |  |
| 1 | 挖巢 | 人工开挖至主巢、捕捉蚁王蚁后、施药灭杀、回填夯实以及工作成果汇编 | 1巢 | 24.00 |

巡查防治服务工作清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 巡查防治 |  | 年 | 1.00 |
| 1 | 人工巡查 | 1.每月2人3天； | 工日 | 72.00 |
| 2 | 杀虫药 | 1.巡查期施药 | 项 | 1.00 |

| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：白蚁隔离带 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 1 |  | 白蚁隔离带 | - 人工清表； 2.人工挖隔离土沟0.5*0.5m； 3.毒土处理； - 安放诱杀桶； - 人工回填土方； | m | 1.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

3、供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

第二节 技术要求

技术要求编制提纲：

一、采购标的需实现的功能或者目标；

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

五、采购标的的验收标准；

六、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

七、采购标的的其他技术、服务等要求。